附件：

常州大学西太湖校区宿舍防攀爬系统采购安装项目清单（报价单）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像筒型摄像机 | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机； 热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°； 可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm；视频模式：双光融合； 目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:11m； 温度异常报警功能：测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值）； 测温范围：-20℃~550℃；吸烟检测距离：15m； 火点检测报警距离（火点大小0.1m*0.1m）：50m； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m； 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m； 红外照射距离：30米；支持AI开放平台； | 海康、大华、宇视 | 台 | 11 |  |  | 6号楼南2台，11号楼南2台；5号楼东1台，7号楼东1台，9号楼东2台，10号楼东2台，11号楼东1台 |
| 2 | 多媒体有源音箱 | USB接口供电、配合台式机使用 | 漫步者、先科、纽曼 | 台 | 4 |  |  | 6号楼、9号楼、10号楼、11号楼 |
| 3 | 插墙式电源 | DC12V/2A | 小耳朵、海康、大华 | 个 | 11 |  |  |  |
| 4 | 室外铠装4芯光缆 | 黑色PE，E-GLASS增强，钢带铠装，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0及相关国内标准YD/T901-2009，GB/T7424.3-2008 光学特性：衰减：G652≤0.5db/km@1310nm；≤0.36db/km@1310nm（Typical）； G652≤0.4db/km@1550nm；≤0.22db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm | 铭阳、英特曼、爱普华顿 | 米 | 250 |  |  |  |
| 5 | 4口光纤配盒 | SC | 铭阳、英特曼、爱普华顿 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 耦合器 | SC | 国产 | 只 | 64 |  |  |  |
| 7 | 光纤熔接 |  | 国产 | 芯 | 64 |  |  |  |
| 8 | 光纤尾纤 | SC | 国产 | 条 | 64 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 单芯单模收发器，0-20km | 海康、TP-LINK、创立信 | 对 | 8 |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线 |  | 国产 | 根 | 16 |  |  |  |
| 11 | 室外安防箱/抱杆箱 | IP65规格,400*300*200 | 定制 | 只 | 11 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽线缆 PVC环保 产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 芯线导体23AWG，线缆外径6.2(±0.03mm），带宽≥250MHz | 铭阳、英特曼、爱普华顿 | 米 | 300 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 铭阳、英特曼、爱普华顿 | 米 | 450 |  |  |  |
| 14 | 监控立杆 | 3m普通喷塑立杆 | 国产 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 线管 | PVC25 | 国产 | 米 | 50 |  |  |  |
| 16 | 32PE管 |  | 国产 | 米 | 200 |  |  |  |
| 17 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |  |  |  |
| A | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 线路敷设及安装调试费： |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

注：1、所报设备系统必须无条件要与学校现有设备平台（海康威视）完美兼容，新增监控摄像机的信号传输至5号楼监控机房存储，并可以在大屏显示。

2、红外热成像摄像机支持区域入侵报警、越界报警功能，当有人员靠近警戒区域时监控室大屏、监控室电脑、所属楼宇电脑上实时弹窗并发出报警提示音，提醒值班人员注意处理。