附件：项目清单及规格要求（报价单）

1工程量清单。

| 常州大学西太湖校区8号楼警务室装修改造报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 项 目 | 单 位 | 数 量 | 全费用单价 | 合计 | 工艺说明 |
| 一 | 装修改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砖基础、加气块砌筑墙体 | m2 | 26.60 |  |  | 300mm高水泥砖砌基础做防水处理 600*100*300加气块、粘合剂砌筑 |
| 2 | 砌体玻纤网贴面粉灰 | m2 | 53.2 |  |  | 加气块墙面贴玻纤网、1:3水泥砂浆粉墙两面 |
| 3 | 墙体内钢筋混泥土梁柱加固 | 项 | 1.00 |  |  | C25砼、φ8钢筋；支模浇加固梁柱 |
| 4 | 储藏室轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 13.30 |  |  | 75型轻钢龙骨、纸面石膏板双面覆； 石膏板推荐品牌：泰山、龙牌、可耐 福 |
| 5 | 卫生间砖砌地台、砌筑蹲坑 | 项 | 1.00 |  |  | 25mm高水泥砖砌基础安装蹲坑及粉刷 |
| 6 | 卫生间蹲坑面贴地砖 | m2 | 4.00 |  |  | 300*300防滑地砖铺地；推荐品牌：顺辉、东鹏、金雅陶 |
| 7 | 卫生间墙面贴瓷砖 | m2 | 24.8 |  |  | 300*600瓷砖贴墙；1.5米高；推荐品 牌：顺辉、东鹏、金雅陶 |
| 8 | 卫生间地面破土开槽、排放落水管 | 项 | 1.00 |  |  | 地面原地砖拆除清理、地面开槽破 土，预埋蹲坑管件；回填浇筑；PVG排水管推荐品牌：中财、公元、伟星； PP-R管推荐品牌：中财、公元、伟星 |
| 9 | 办公区西墙开窗洞及窗边粉灰处理 | 项 | 1.00 |  |  | 1450*1450 人工及材料 |
| 10 | 先开窗洞安装铝合金玻璃移窗 | m2 | 2.11 |  |  | 6+9A+6中空钢化、壁厚1.4mm断桥铝合金移窗 |
| 11 | 窗外安装不锈钢防盗窗 | m2 | 2.11 |  |  | 304不锈钢30*30*1.0方管、φ25圆管 防盗窗 |
| 12 | 原内墙面铲除清理刷胶水 | m2 | 105.00 |  |  | 人工及材料 |
| 13 | 包封落水管道 | 项 | 1.00 |  |  | 木龙骨、细木工板及石膏板包封管道 |
| 14 | 实木免漆踢脚线 | m | 41.00 |  |  | 100mm高度实木免漆踢脚线及安装 |

| 15 | 原墙面批灰刷乳胶漆 | m2 | 136.30 |  |  | 立邦乳胶漆批、刷两遍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 顶部喷黑灰色乳胶漆 | m2 | 94.00 |  |  | 立邦乳胶漆喷涂两遍 |
| 17 | 轻钢龙骨石膏板周边吊顶 | m2 | 15.00 |  |  | 升泰50轻钢吊顶龙骨、9.5mm龙牌纸面石膏板 |
| 18 | 铝方通吊顶 | m2 | 65.00 |  |  | φ8全螺杆、50轻钢龙骨，120*50*1.2 咖啡木纹色铝方通吊顶；间距120mm. |
| 19 | 两内间免漆套装门（含锁具五金） | 樘 | 2.00 |  |  | 含安装及辅材；推荐品牌：美心、福满门、喜盈门 |
| 20 | 铝合金磨砂玻璃半隔断 | m2 | 5.60 |  |  | 8厚钢化磨砂玻璃、壁厚1.4mm铝合金 专用边框 |
| 21 | 木制接待吧台 | m | 5.00 |  |  | 1100高*400宽，18mm 厚E0级环保免漆多层板制作柜体、内侧写字台及柜门抽屉 |
| 22 | 吧台石英石台面及立板 | m2 | 9.50 |  |  | 含台面双边及倒角磨边；安装人工及辅材 |
| 23 | 室外警务灯箱 | 个 | 1.00 |  |  | 含外接电源、灯箱尺寸规格式样参考 原学校警务灯箱 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 二 | 水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室强电布线材料费 | m2 | 86.00 |  |  | 远东、上上、鑫牛品牌电线电缆；中财、公元、伟星品牌PVC线管 |
| 2 | 办室强电布线人工费 | m2 | 86.00 |  |  | 人工费按照房屋建筑面积计算 |
| 3 | 弱电线路排放材料费 | m2 | 86.00 |  |  | 安普、TCL、普天品牌线、中财、公元 、伟星品牌PVC线管（不含设备、路由器等） |
| 4 | 弱电线路排放人工费 | m2 | 86.00 |  |  | 人工费按照房屋建筑面积计算 |
| 5 | 1200*120LED长条灯 | 盏 | 12.00 |  |  | 雷士、欧普、威耐仕品牌 |
| 6 | 单开面板 | 个 | 4.00 |  |  | 西门子、公牛、施耐德 |

| 7 | 五孔插座 | 个 | 12.00 |  |  | 10A插座，施耐德、公牛、西门子品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 三孔插座 | 个 | 2.00 |  |  | 16A插座，施耐德、公牛、西门子品牌 |
| 9 | 电话网络插座 | 个 | 6.00 |  |  | 西门子、公牛、施耐德 |
| 10 | 排气扇 | 个 | 1.00 |  |  | 卫生间吊顶安装排气扇；公牛、美的 、先锋品牌 |
| 11 | 蹲坑及延时阀 | 套 | 1.00 |  |  | 箭牌、惠达、申鹭达 |
| 12 | 拖把池及水龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 箭牌、惠达、申鹭达 |
| 13 | 立柱盆、龙头及梳妆镜 | 套 | 1.00 |  |  | 箭牌、惠达、申鹭达 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架费 | m2 | 86.00 |  |  |  |
| 2 | 垃圾清运、材料搬运、卫生保洁等 | m2 | 86.00 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：全费用单价中包括但不限于人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。

（2）本项目主要材料推荐品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300*600墙面瓷砖 | 顺辉、东鹏、金雅陶 |
| 2 | 300*300防滑地砖 | 顺辉、东鹏、金雅陶 |
| 3 | 纸面石膏板 | 泰山、龙牌、可耐福 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 龙牌、升泰、泰山 |
| 5 | 1200*120铝制长条装饰灯 | 雷士、欧普、威耐仕 |
| 6 | 铝方通吊顶50*120*1.0 mm | 永发、欧特艺、百狮龙 |
| 7 | 原顶面喷黑漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 8 | 墙面乳胶白漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 9 | 电线电缆 | 远东、上上、鑫牛 |
| 10 | 开关、插座 | 西门子、公牛、施耐德 |
| 11 | ￠25穿线管 | 中财、公元、伟星 |
| 12 | ￠50进线管 | 中财、公元、伟星 |
| 13 | 蹲坑、拖把池、水龙头 | 箭牌、惠达、申鹭达 |
| 14 | 换气扇 | 公牛、美的、先锋 |
| 15 | 给水PP-R管 | 中财、公元、伟星 |
| 16 | 排水PVC管 | 中财、公元、伟星 |

说明：投标人可选用推荐品牌材料及不低于推荐品牌参数、品质及市场价格的产品（提供有效的证明材料）进行磋商，同时填写技术规范偏离表。中标后中标单位必须按其投标文件中选定的品牌进行设备、材料等采购,不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌,必须经采购方同意后方可更换。

示意图